- 配方设计（每题7分）

- .以下是PP阻燃泡沫塑料配方，

表1    PE发泡塑料配方

| 序号 | 物料名称 | 配方量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LDPE | 70份 |
| 2 | EVA | 30份 |
| 3 | AC发泡剂 | 7份 |
| 4 | DCP | 1.5份 |
| 5 | ZnO | 1份 |
| 6 | 硬脂酸 | 1.5份 |
| 7 | 活性碳酸钙 | 3份 |
| 8 | 十溴联苯醚 | 20份 |
| 9 | 氯化石蜡 | 10份 |
| 10 | 三氧化二锑 | 20份 |
| 11 | Al（OH）3 | 75份 |

- EVA在该配方中作用（  ）

- A 使PE易于发泡   B 增加PE柔软性   C 阻聚

- 2、Al(OH)3在该配方中作用是（  ）

- A 助发泡剂 B提高发泡品力学性能 C 调节熔体粘度

- 3、该配方中阻燃剂是（   ）

- 4、按照该配方制备得到的PP发泡制品密度为0.9g/cm3，属于高发泡制品（  ）

- 选择题（每题7分）

1、人类合成的第一种聚合物是（  ） A、醇酸树脂B、酚醛树脂C、脲醛树脂D、硝化纤维

2、聚丙烯腈主要用作（ ）	A、塑料；	B、合成纤维；	C、合成橡胶；	D、天然	橡胶

3、所有高分子材料都不具有（ ）。

A、气态      B、液态     C、液晶态        D、固态

4、下列现象中（）不是由于高聚物熔体的弹性所致。

A、包轴现象    B、挤出胀大现象     C、熔体破裂    D、老化

5、	PVC硬制品中增塑剂的含量应当在（    ）份以下。

A、25        B、40         C、60           D、5

6、	以下树脂中，难燃且具有自熄性的是（　  　）。  A、PE　 B、PP　　C、PVC　　D、LLDPE

7、	重质碳酸钙与轻质碳酸钙的不同在于（    ）不同。

A、生产方法   B、相对密度     C、粒径大小      D、表面处理方法

8、	下列树脂中，密度最小的是（      ） A、PP    B、PVC    C、LDPE      D、HDPE

三、多选题（每题8分）

9、关于PS性能描述正确的是（    ）

A、脆性大    B、力学强度不高    C、耐热性差   D、加工性能优良   E、结晶

10、下列关于PE材料鉴别方法正确的是（    ）

A、比水轻，浮于水面       B、易燃，离火后继续燃烧

C、室温下溶于有机溶剂     D、白色蜡状，半透明   E、以上说法均正确

答案填写处

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |