- 配方设计（每题7分）

.以下是PVC抗静电改性塑料配方，

- 炭黑在该配方中作用（  ）

- A 增强   B 增韧   C 导电

- 2、TPU在该配方中作用是（  ）

- A 增容剂 B 接枝改性剂 C 填充剂 D增韧剂

- 该PVC抗静电改性塑料的体积电阻率约为105欧姆，你认为对吗（  ）

- 4、活性碳酸钙是一种球形填料，可以提高PVC的尺寸稳定性（  ）

表1    PVC抗静电改性塑料配方

| 序号 | 物料名称 | 配方量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PVC（SLP-1000） | 100份 |
| 2 | 复合稳定剂 | 3份 |
| 3 | ACR | 2份 |
| 4 | 活性碳酸钙 | 8份 |
| 5 | CPE | 8份 |
| 6 | 炭黑 | 10份 |
| 7 | TPU | 10份 |

- 选择题（每题7分）

1、	近来发现聚碳酸酯奶瓶中含有微量双酚A，双酚A的来源是（ ）。

A、合成时未反应完全的单体               B、成型加工时添加双酚A提高透明性

C、成型加工时添加双酚A提高材料韧性     D、成型加工时添加双酚A提高使用寿命

2、在线形缩聚中，延长聚合时间主要是提高（　）

A、转化率   B 、官能度  C、 反应程度与分子量 D、 交联度

3、	下列塑料中，难以在注塑制品上印刷文字和图案的是（    ）

A、PE      B、PVC      C、EVA    D、ABS

4、	下列树脂中对光稳定性最差的是（     ）

A、PP        B、PE        C、PS         D、PVC

5、	在PA中加入玻璃纤维后，与和原PA相比，其熔体的流动性（    ）

A、不变             B、增加        C、下降     D、以上都有可能

6、	下列关于PP性能描述中，不正确的是（     ）

A、PP树脂大多为乳白色粒状物、无味、无臭、无毒     B、PP树脂是常用树脂中最轻的一种

C、PP的刚性和硬度比PE高    D、由于PP分子主链上交替出现叔碳原子，它比PE更耐热氧老化

7、高分子材料化学实验加热时常采用油浴加热，其适用的温度范围是（）。

A、50℃以下    B、100℃以下    C、100℃-250℃    D、250℃-300℃

8、不饱和聚酯主要用途是用作玻璃纤维增强塑料的（  ）。

A、胶黏剂B、分散剂C、引发剂D、催化剂

三、多选题（每题8分）

9、塑料配方的表示方法有(      )。

A、重量份数表示法      B、质量百分数表示法

C、重量法              D、质量法

10、一个透明的塑料制品，它的原料可能是（    ） A、PC      B、PMMA      C、PS       D、PVC

答案填写处

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |