- 配方设计（每题7分）

- .以下是PVC泡沫塑料配方，选出配方中不合理的项目。

- 将A、B、C选项填入表1中对应位置。

- 稳定剂   （B）增塑剂   （C）交联剂

表1聚乙烯发泡阻燃天花板

| 序号 | 物料名称 | 配方量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC（SG-5） | 100 |  |
| 2 | NBR | 60 |  |
| 3 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 30 |  |
| 4 | 氯化石蜡 | 30 |  |
| 5 | 三氧化二锑 | 8 |  |
| 6 | AC发泡剂 | 4 |  |
| 7 | N-N-二亚硝基五次甲基四胺 | 4 |  |
| 8 | 过氧化二异丙苯 | 1 |  |
| 9 | 三盐基硫酸铅 | 4 |  |
| 10 | 滑石粉 | 70 |  |

- 选择题（每题7分）

- 所谓"三烯、三苯、一炔、一萘"是最基本的有机化工原料，其中的三烯是指（  ）。

A、乙烯、丙烯、丁烯；B、乙烯、丙烯、丁二烯；C、乙烯、丙烯、戊烯；D、丙烯、丁二烯、戊烯

2、下列官能度体系中，能生成体型产物的是(   )  A、1－1	 B、1－3   C、2－2   D、2－3

3、当主链由下列饱和单键组成时，其柔顺性的顺序为（）。

A、—C—O—>—Si—O—>—C—C—   B 、—Si—O—>—C—C—>—C—O—

C、—Si—O—>—C—O—>—C—C—   D、—C—C—>—Si—O—>—C—O—

4、用来表示熔融胶料充填模具型腔快慢的参数是（    ）。

A、注射压力   B、螺杆转速   C、注射速率  D、注射量

5、以下哪一种是结晶性聚合物（    ）  A、PS     B、ABS     C、PP       D、PC

6、下列材料中，（    ）可用作为硬质透明PVC的抗冲击改性剂。

A、CPE     B、MBS     C、ABS        D、NBR

7、PP-R管材用的PP树脂是PP的（    ）共聚物。A、嵌段   B、等规    C、无规    D、间规

8、下列树脂中，有较多支链、且存在长支链、大分子链呈枝状的是（    ）

A、HDPE        B、LDPE       C、LLDPE     D、UHMWPE

三、多选题（每题8分）

9、以下关于PC性能的说法正确的是（    ）

A、密度大于1    B、燃烧时离火自熄    C、手感刚、硬       D、透明

10、工业上根据用途不同把塑料分为（      ）和特种用途塑料等

A、通用塑料    B、AS塑料   C、工程塑料    D、热固性塑料

答案填写处

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |