配方设计（每题7分）

- 选出配方中不合理的项目。

- 共聚PP加入目的（  ）

- A 降低成本   B增韧   C降低熔体强度

- 配方中二氧化硅的作用是（  ）

- A 降低成本  B成核剂 C 增强剂

- 4、按照该配方制备得到的PP发泡制品密度为0.12g/cm3，属于高发泡制品（  ）

- .以下是PP泡沫塑料配方，

表1    PP发泡塑料

| 序号 | 物料名称 | 配方量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高熔体强度PP （熔融指数0.089g/10min） | 90份 |
| 2 | 共聚PP （熔融指数0.199g/10min） | 97份 |
| 3 | AC发泡剂 | 2-3份 |
| 4 | 二氧化硅 | 0.1-0.2份 |
| 5 | 其它助剂 | 适量 |

- 选择题（每题7分）

1	下列材料中，最适合做厨具的手柄的是（     ）。

A、PS          B、PC         C、PF         D、 EP

2	硬质PVC配方中，常采用的外润滑剂是（     ）

A、硬脂酸        B、 硬脂酸钙        C、硬脂酸铅       D、 石蜡

3、	2008奥运场馆 “水立方”，外膜采用的是（     ）膜。

A、聚四氟乙烯    B、聚乙烯     C、聚苯乙烯   D、聚氯乙烯

4、	注射成型工艺条件的“温度”因素一般不包括 (    ) 。

A料筒温度  B螺杆温度 C喷嘴温度 D模具温度

5、你会选（  ）用作液氮罐的软密封。（液氮沸点为77K）

A、硅橡胶   B、顺丁橡胶    C、天然橡胶    D、丁苯橡胶

6、	通常用来衡量一个国家石油化工发展水平的标志是：（ ）

A、石油产量	 B、天然气产量		C、乙烯产量		D、煤的产量。

7、	HIPS为苯乙烯和（    ）的共聚物

A、丁二烯  B、乙烯  C、丙烯  D、氯乙烯

8、下列透明塑料中，一般情况下，（    ）的冲击强度最大

A、PS      B、PMMA      C、PC     D、PET

三、多选题（每题8分）

9、下列树脂中，具有较强吸水性，加工前需要进行干燥处理的是（    ）

A、PS      B、PA       C、PMMA       D、PE

10、PVC常采用（     ）作热稳定剂

A、二盐          B、三盐          C、DBP         D、有机锡类

答案填写处

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |