- 判断题（每题6分）

- 作为超音速飞机座舱的材料——有机玻璃，必须经过双轴取向，以改善其力学性能。（  ）

- 温度由低变高，材料的宏观断裂形式由脆性变为韧性；应变速度由慢变快，宏观断裂形式又由韧性变为脆性。（  ）

- 两单体的Q1=1.00，e1=0.8，Q2=0.60，e2=1.20，由此可知两单体的共轭稳定性是单体1大于单体2，因此两单体的活性是单体2大于单体1，它们均聚时的kp是单体1大于单体2。（ ）

- 根据自由基聚合速率方程式，，在聚合过程中[I]与[M]总是在不断降低的，故聚合速度也随之下降。（  ）

- 马来酸酐与苯乙烯的竞聚率分别是r1=0.04，r2 =0.15，共聚时能生成交替共聚物。（  ）

- 选择题（每题7分）

1、聚苯乙烯分子中可能呈现的构象是（  ）。A、无规线团 B、折叠链  C、螺旋链

2、比较一下聚合物的流动性，哪个最好（  ）。 A、MI=0.1   B、MI=1    C、MI=10

3、同一聚合物样品，以下计算值哪个较大（ ）。

A、自由结合链均方末端距  B、自由旋转链均方末端距  C、均方旋转半径

4、以下哪种材料的密度最大（  ）。A、高压聚乙烯  B、低压聚乙烯  C、聚丙烯

5、PE、PVC、PVDC的结晶能力大小顺序是（  ）。

A、PE﹥PVC﹥PVDC        B、PVDC﹥PE﹥PVC         C、PE﹥PVDC﹥PVC

6、下列聚合物柔顺性排列顺序正确的为（ ）。

A、PP﹥PMMA﹥PIB           B、PIB﹥PP﹥ PMMA           C、PIB﹥PMMA﹥PP

7、刚性增加时，以下哪条不正确（  ）。A、Tb增加  B、Tf增加  C、Tg~Tb增加

8、PVC在室温下易溶于（  ）。A、四氯化碳  B、甲醇   C、环已酮

9、在下列聚合物中，结晶能力最好的是（  ）。

A、无规聚苯乙烯         B、等规聚苯乙烯        C、苯乙烯-丁二烯共聚物

10、共聚反应中，r1和r2 如何变化？（ ）A）同时增大；B）同时减小；C）保持不变； D） r1和r2变化相反

答案填写处

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |